武汉经济技术开发区（汉南区）2022年污染源监测10

| 项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 |  |  | 监测日期 | 2022.11.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 污水处理厂总排口 |  | 水温 | ℃ | 20.8 | ／ | ／ |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表１和表２ | ＰＨ | 无量纲 | 6.4~6.7 | ６～9 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | <2 | 30 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 10 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.9 | 10 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性 | mg/L | 0.11 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.54 | 5（８） | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.35 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 11.6 | 15 | 达标 |
|  |  | 粪大肠杆菌 | MPN/L | <20 | 103 | 达标 |
|  |  | 总砷 | mg/L | 3.6Ⅹ10-3 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总汞 | mg/L | ND | 0.001 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 烷基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |
| 污水处理厂总进口 |  | 化学需氧量 | mg/L | 126 | ／ | ／ |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 23.8 | ／ | ／ |
|  |  | 总磷 | mg/L | 2.88 | ／ | ／ |
|  |  | 总氮 | mg/L | 32.8 | ／ | ／ |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第二工厂 2022年监督性监测监测（废水） |  |  | 监测日期 | 2021年9月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限 | 是否达标 |
| 综合污水总排放口 | 《污水综合排放标准》（GB/8978－1996）表4一级； 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） | pH值 | 无量纲 | 7.9 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 5 | 70 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.5 | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 100 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.382 | 45 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性 | mg/L | 0.17 | 5 | 达标 |
| 涂装车间磷化废水排口 | 《污水综合排放标准》（GB/8978－1996）表1 | 总镍 | mg/L | ＜0.007 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第二工厂 2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年9月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼) | 是否达标 |
| 厂界1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 49 | 70 | 达标 |
| 厂界2 |  |  |  | 55 | 65 | 达标 |
| 厂界3 |  |  |  | 56 | 65 | 达标 |
| 厂界4 |  |  |  | 57 | 70 | 达标 |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第二工厂 2022年监督性监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2022年9月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA014树脂车间涂装工厂分离槽 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2；VOCs参考非甲烷总烃限值 | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.660 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.018 | 5.2 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.450 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.012 | 1.7 | 达标 |
| DA043 补漆废气2 |  | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.379 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0066 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 14 | 达标 |
| DA003 汽油加注废气 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.80 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0069 | 10 | 达标 |
| DA031电泳槽废气 |  | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.287 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0041 | / | / |
| DA032胶烘干后强冷废气 |  | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.097 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0030 | / | / |
| DA021涂装车间分离槽废气 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42 1539-2019） | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.124 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.00081 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.000065 | / | / |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.000065 | / | / |
| DA016电泳烘干后强冷废气 |  | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.136 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0047 | / | / |
| DA034清漆B线烘干后强冷废气 |  | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.131 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0046 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.001 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.071 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0025 | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气1 （9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 17 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.058 | / | / |
| DA048保险杠烘干炉废气2 （9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 8 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0038 | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 24 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.011 | / | / |
| DA015电泳烘干废气 （9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.930 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.026 | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 14 | 达标 |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 9.6 | 达标 |
| DA034清漆B线烘干后强冷废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 29 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.80 | 2.8 | 达标 |
| DA061 FA/PAD加热炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.138 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.00054 | / | / |
| DA063 MIC表皮加热炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.127 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.000055 | / | / |
| DA045点补室废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.158 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0015 | / | / |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 5.9 | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 16 | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 11 | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 7 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.13 | 3.2 | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42 1539-2019） | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.088 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0017 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.001 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | / |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.131 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0025 | / | / |
| DA011清漆喷涂废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 23 | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 15 | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 8 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.037 | 4.4 | 达标 |
| DA011清漆喷涂废气（9月20日） | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42 1539-2019） | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.589 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0027 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.001 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | / |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.062 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.00025 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.072 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0003 | / | / |
| DA039 2#清漆烘干炉燃烧器（9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 54 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.11 | / | 达标 |
| DA036 1#清漆烘干炉燃烧器（9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 68 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.074 | / | 达标 |
| DA038 1#清漆烘干炉燃烧器3（9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 74 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.053 | / | 达标 |
| DA037 1#清漆烘干炉燃烧器2（9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 114 | / | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.096 | / | 达标 |
| DA035蜡烘干废气 （9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 14 | 达标 |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 9.6 | 达标 |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 2.8 | 达标 |
| DA020返修烘干废气（9月20日） | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42 1539-2019） | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.152 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0027 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.004 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.00007 | / | / |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.004 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.00007 | / | / |
| DA022返修废气（9月20日） | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42 1539-2019） | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.088 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0016 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.001 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.00021 | / | / |
| DA022返修废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 14 | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 9.6 | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 4 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.067 | 2.8 | 达标 |
| DA019底涂室废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.160 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0013 | / | / |
| DA006抛丸废气（9月21日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 3.8 | 达标 |
| DA008喷粉废气（9月21日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 3.8 | 达标 |
| DA007抛丸废气2（9月21日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 3.8 | 达标 |
| DA044保险杠清漆喷涂、烘干废气（9月21日） | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42 1539-2019） | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.161 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.001 | / | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.007 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.000043 | 12 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 3.8 | 达标 |
| DA044保险杠清漆喷涂、烘干废气（9月21日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 14 | 达标 |
| DA002胶、清漆烘干废气（9月20日） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 9.6 | 达标 |
| DA045点补室废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.019 | 2.8 | 达标 |
| DA027 1#色漆闪干炉废气2 （9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 18 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.012 | / | / |
| DA026 1#色漆闪干炉废气1 （9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 79 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.047 | / | / |
| DA028 2#色漆闪干炉废气1 （9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 56 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.035 | / | / |
| DA029 2#色漆闪干炉废气2 （9月20日） | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996） 表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | / | / |
| DA047保险杠烘干炉废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 24 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.019 | / | / |
| DA065树脂车间注塑废气（9月21日） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.189 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.002 | / | 达标 |
| DA030污水处理站臭气排口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.20 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.025 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.83 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.017 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 178 | 2000 | 达标 |
| DA064污水处理站臭气2#排口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.01 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 0.33 | / |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.36 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0031 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 73 | 2000 | 达标 |
| DA018底涂闪干废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） 表2 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.127 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.001 | / | / |
| DA059原料间、发泡间废气 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019 表1 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.20 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 7.3×10-3 | / | / |
| DA046 底漆闪干加热炉炉废气 | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078 -1996）表2 干燥炉、窑 二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 133 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.049 | / | / |
| DA009测试尾气1 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.132 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 6.0×10-4 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | / |
| DA050汽车测试尾气2 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.140 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.0×10-3 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
| DA005角窗涂胶废气排放口 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.363 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.3×10-4 | - | / |
| DA004前围挡涂胶废气排放筒 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.755 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 6.2×10-3 | - | / |
| DA042补漆废气 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.429 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 8.6×10-3 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 14 | / |
| DA051汽车测试尾气3 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.974 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.015 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | / |
| DA049汽车测试尾气1 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.55 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.018 | - | / |
|  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
| DA013 MIG焊废气排口1 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
| DA017 MIG焊废气排口2 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
| DA001 STACK排口 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019 表1 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.117 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.12 | - | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.001 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | - | / |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | - | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.052 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.052 | - | / |
|  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 39 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 25 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 7.5 | 达标 |
| DA052汽车测试尾气7 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.883 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.015 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
| DA056汽车测试尾气6 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.99 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.029 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
| DA024下线尾气1 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.63 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.023 | - | / |
|  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
| DA055汽车测试尾气5 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.06 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.022 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
| DA025下线尾气2 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.11 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.029 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
| DA053汽车测试尾气8 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级其他 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.55 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.012 | - | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉高木汽车部件有限公司 2022年监督性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2022年9月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 废水总排口 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 | PH | 无量纲 | 6.8～6.9 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 338 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 45 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 74.5 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.86 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 6.77 | 20 | 达标 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） | 氨氮 | mg/L | 42.5 | 45 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉高木汽车部件有限公司 2022年监督性监测(无组织废气) |  |  | 监测日期 | 2022年9月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2 | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.716 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.183 | 1.0 | 达标 |
| 2 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.794 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
| 3 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 1.02 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.285 | 1.0 | 达标 |
| 4 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 1.14 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.334 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉高木汽车部件有限公司 2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年9月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 3类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.1/47.8 | 65/55 | 达标 |
| 厂2 |  |  |  | 58.6/43.2 | 65/55 | 达标 |
| 厂3 |  |  |  | 58.7/47.5 | 65/55 | 达标 |
| 厂4 |  |  |  | 51.9/43.7 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉高木汽车部件有限公司 2022年监督性监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2022年9月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA001循环水池 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 二级 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 15.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0113 | 10 | 达标 |
| DA002危险废弃物仓库 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 47.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0423 | 10 | 达标 |
| DA003 1#水池 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 25.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0229 | 10 | 达标 |
| DA005合成 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 6.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0518 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 0.77 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 18.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1613 | 10 | 达标 |
| DA006循环水池2# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 15.4 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0113 | 10 | 达标 |
| DA007成型1# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 18.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0296 | 10 | 达标 |
| DA008成型2#气排放口 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 47.8 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1141 | 10 | 达标 |
| DA009锅炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271 - 2014） | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 10.5 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 137 | 150 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉燎原模塑有限公司（含两个厂区） 2022年监督性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2022年11月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 一厂废水总排口 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 | PH | 无量纲 | 8.5～8.6 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 283 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 41 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 61.9 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 3.81 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.36 | 20 | 达标 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 | 氨氮 | mg/L | 8.92 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.71 | 8 | 达标 |
| 二厂生活废水排口 | 《综合污水排放标准》（GB 8978-1996）表4 | PH | 无量纲 | 7.5～7.6 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 331 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 55 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 72.3 | 300 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 1.07 | 100 | 达标 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） | 氨氮 | mg/L | 32.2 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 4.20 | 8 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉燎原模塑有限公司（含两个厂区） 2022年监督性监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2022年11月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 一厂喷漆废气排放口5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 7.7 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.133 | 23 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.210 | 12 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0305 | 2.9 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 3.79 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.5517 | 18 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 1.49 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2177 | 5.9 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 14.8 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.189 | 53 | 达标 |
| 一厂ROT焚烧炉6 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0260 | 5.9 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 4.3 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 11 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0319 | 1.3 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.089 | 12 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0003 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 1.40 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0041 | 5.2 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.808 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0023 | 1.7 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 10.2 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0296 | 17 | 达标 |
| 一厂热洁炉燃烧废气1# 7 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 16.6 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0075 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 19 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0085 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 29.2 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0168 | 2.2 | 达标 |
| 一厂热洁炉燃烧废气2# 8 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996） | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 15.2 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0064 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 13 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0054 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 28.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0167 | 2.2 | 达标 |
| 一厂天然气锅炉排气 9 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 8.2 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0246 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 52 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1563 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度， 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| 一厂注塑废气排放口 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 - 2015） | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 16.8 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0224 | / | / |
| 二厂注塑废气排放口 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 - 2015） | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 13.6 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0370 | / | / |

| 项目名称 | 武汉燎原模塑有限公司（含两个厂区） 2022年监督性监测(无组织废气) |  |  | 监测日期 | 2022年11月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554 -93）表1二级，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2 | 氨气 | mg/m3 | 0.08 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.010 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.81 | 4.0 | 达标 |
| 2# |  | 氨气 | mg/m3 | 0.21 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.021 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.10 | 4.0 | 达标 |
| 3# |  | 氨气 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.016 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.11 | 4.0 | 达标 |
| 4# |  | 氨气 | mg/m3 | 0.22 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.022 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.09 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉燎原模塑有限公司（含两个厂区）2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年11月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 一厂1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 3类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 50.9/42.8 | 65/55 | 达标 |
| 一厂2 |  |  |  | 64.0/45.2 | 65/55 | 达标 |
| 一厂3 |  |  |  | 58.6/46.5 | 65/55 | 达标 |
| 一厂4 |  |  |  | 58.7/46.9 | 65/55 | 达标 |
| 二厂5 |  |  |  | 55.6/45.4 | 65/55 | 达标 |
| 二厂6 |  |  |  | 56.1/45.7 | 65/55 | 达标 |
| 二厂7 |  |  |  | 59.4/46.8 | 65/55 | 达标 |
| 二厂8 |  |  |  | 60.0/44.8 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 名幸电子（武汉）有限公司 2022年监督性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2022年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 一厂综合废水排放口 | 《电子工业水污染排放标准》（GB39731-2020）表1 | PH | 无量纲 | 7.7～7.8 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 34 | 100 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 70 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.21 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.79 | 25 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.79 | 10 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.47 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ＜0.004 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 溶解性固体 | mg/L | 2234 | / | / |
| 二厂综合废水排放口 |  | PH | 无量纲 | 6.5～6.6 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 47 | 100 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 70 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.64 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 6.84 | 25 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 2.79 | 10 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.15 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ＜0.004 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 溶解性固体 | mg/L | 4005 | / | / |
| 含镍废水排放口 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731 -2020）表1 | 总镍 | mg/L | 0.23 | 0.5 | 达标 |

| 项目名称 | 名幸电子（武汉）有限公司 2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年10月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 57.4/49.7 | 70/55 | 达标 |
| 2# |  |  |  | 56.1/45.5 | 65/55 | 达标 |
| 3# |  |  |  | 57.9/45.8 | 65/55 | 达标 |
| 4# |  |  |  | 58.2/46.5 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 名幸电子（武汉）有限公司 2022年监督性监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2022年9月27日-10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA092:G1-I1一线NC钻孔机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 5.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.083 | 3.5 | 达标 |
| DA093:G2-I2一线NC钻孔机 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1193 | 3.5 | 达标 |
| DA106：G32、I32外形冲切机、层压大量铣切机1#2#、层压3#裁板磨边机、预叠机3#、X线钻孔机 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0993 | 3.5 | 达标 |
| DA113:G21、I21阻焊油墨全固化3#4#、UV固化炉 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.66 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0749 | 35 | 达标 |
| DA088:G22、I22二线绿油B面半固化、绿油B面印刷机 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.57 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0676 | 35 | 达标 |
| DA112:G20、I20阻焊油墨全固化1#2#、UV固化炉 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 2.92 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0164 | 35 | 达标 |
| DA091:G23、I23二线绿油B面半固化、绿油A面印刷机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 5.62 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0916 | 35 | 达标 |
| DA090:G19、I19一线绿油A、B面半固化炉、绿油印刷机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 5.47 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0509 | 35 | 达标 |
| DA098:G33、I33外形冲切机、V槽机、外形激光刻字机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 4.2 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0403 | 14.45 | 达标 |
| DA104:G4、I4外形回流焊4#5#6#7#8# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0913 | 14.45 | 达标 |
| DA105:G3、I3外形回流焊1#2#3# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 8.8 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0267 | 14.45 | 达标 |
| DA107:G31、I31外框铣切机、层压1#2#裁板磨边线、预叠机1#2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0997 | 14.45 | 达标 |
| DA089:G18、I18一线字符印刷全固化炉、旅游印刷机、油墨搅拌区、掩膜干燥机、掩膜UV固化机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.35 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1289 | 35 | 达标 |
| DA099:G25、I25内回涂布1#2#、一线层压磨边水洗1#2# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 7.93 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0811 | 35 | 达标 |
| DA097:G30、I30洗网房 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.50 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0194 | 35 | 达标 |
| DA100:G26、I26内回涂布 |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 11.8 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1371 | 35 | 达标 |
| DA102:G24、I24二线字符印刷全固化炉、成品真空包装机1#2# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.36 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0529 | 35 | 达标 |
| DA140:G49、II10材切自动切割倒角1#2#3#4# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 9.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1916 | 35 | 达标 |
| DA153:G73、II34NC钻孔1-88# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 10.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1548 | 23 | 达标 |
| DA083:G7、I7整板电镀3# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.55 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0159 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA084:G9、I9 VCP5#6#7# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.16 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0786 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA085:G8、I8 VCP4# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.30 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0339 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA086:G5、I5 整板电镀1# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.48 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0168 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA087:G6、I6 整板电镀2# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.35 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0122 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA095:G15、I15 水溶性护铜膜1#2#3#4#5# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
| DA130:G75、II36 一楼层压粉尘（大量铣切机、X线钻孔机、自动预叠机）、激光刻印机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 8.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1010 | 23 | 达标 |
| DA155:G74、II35 NC钻孔89-108# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 7.4 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0212 | 31 | 达标 |
| DA159:G72、II33 二线激光钻孔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 11.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2784 | 31 | 达标 |
| DA094:G11、I11 化学沉铜2#、隔板胶清洗线1# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.93 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0243 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.60 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0155 | 0.915 | 达标 |
| DA110:G13、I13 二线外回蚀刻、外回前处理、二线绿油前处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.43 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0168 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
| DA128:G12、I12 二线外回蚀刻、阻焊油墨显影3#4#、隔板胶清洗线2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 3.22 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0157 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
| DA109:G29、I29 备用塔 目前与DA124连通 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.47 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1009 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 0.915 | 达标 |
| DA124:G10、I10 化学沉铜 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.13 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0114 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 0.915 | 达标 |
| DA108:G17、I17 一线外回蚀刻、外回前处理、一线绿油前处理2#、阻焊油墨显影1#2#、铜表面粗化线、厚铜板研磨线6#、掩膜显影线 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.81 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0179 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
| DA151:G84、II43 激光钻孔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 13.4 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2108 | 31 | 达标 |
| DA129:G70、II31 3F大量铣切机、自动预叠吸尘器、X线钻孔机、4F边框铣切机、FQC干燥炉1#2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 13.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2605 | 31 | 达标 |
| DA165:G71、II32 一线激光钻孔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 12.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.3002 | 23 | 达标 |
| DA116:G61、II22 HDI SR全固化炉、A/B面半固化炉、UV固化机、A/B面印刷机、箱式固化炉 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.36 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0889 | 76.5 | 达标 |
| DA131:G56、II17 内回II涂布线 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.66 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0129 | 53 | 达标 |
| DA138:G68、II29 镀金干燥箱、UV固化炉 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.01 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0420 | 76.5 | 达标 |
| DA149:G47、II8 涂布半固化2#、涂布全固化1#2#、埋孔印刷干燥炉1#2#3#、UV机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 2.48 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0499 | 53 | 达标 |
| DA145:G48、II9 涂布半固化1#、静电涂布点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.13 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0384 | 53 | 达标 |
| DA144:G42、II3 粗化3#4#、埋孔电镀VCP2# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.80 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0106 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA133:G40、II1 粗化1#2#、激光前处理1# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 8.8 | 达标 |
| DA103:G16、I16 内回蚀刻线、前处理、外形水洗、棕化一线 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.07 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0361 | 0.915 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
| DA143:G41、I2 铜箔减厚1#2#3#、水平化学铜1#、VCP1# | 甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，其他执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.57 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0143 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 1.4 | 达标 |
| DA157:G65、I26 激光前处理2#、护铜膜生产线、去膜线、喷砂线 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 11.9 | 达标 |
| DA162:G83、II42 VCP13# 目前与DA156连通 | 甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，其他执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 3.43 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0925 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 2.0 | 达标 |
| DA134:G63、II24 HDI SR前处理、显影、CZ线、水平化学铜2#、水平电镀、铜箔减厚4# | 甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，其他执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.91 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0550 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.64 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0122 | 2.0 | 达标 |
| DA147:G57、II18 VCP10# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 3.81 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0790 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA163:G58、II19 VCP11# | 甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，其他执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 5.05 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1321 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 2.0 | 达标 |
| DA152:G66、II27 内回I前处理3#4#、蚀刻3#线、棕化2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 -1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.09 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0060 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 11.9 | 达标 |
| DA139:G79、II40 内回I蚀刻1#线 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 -1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.59 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0247 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 11.9 | 达标 |
| DA164:G67、II28 3#垂直沉铜线、水洗干燥1#2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.67 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0621 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 11.9 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 2.0 | 达标 |
| DA141:G44、II5 阻焊油墨前处理1#2#、显影线1#2#、材切研磨水洗、箱式干燥机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 -1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.14 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0183 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 8.8 | 达标 |
| DA166:G45、II6 埋孔电镀VCP3# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.00 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0231 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA111:G14、II14 无电解金、镀金前处理、后处理、棕化二线 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2 | 氰化氢 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.09 | 1.9 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 0.15 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 2.85 | 达标 |
| DA114:G27、II27 电解金线、镀金去膜线 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氰化氢 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.09 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA122:G35、II35 热媒锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 17.1 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0132 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 86 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0667 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA123:G37、II37 蒸汽锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 8.2 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0356 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 76 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | kg/h | 0.3346 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA125:G34、II34 热媒锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 9.1 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0128 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 79 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1143 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA115:G36、II36 热媒锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 6.6 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0033 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 67 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0350 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA126:G38、II38 热媒锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 10.6 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0057 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 51 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0334 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA150:G69、II30 HDI镀金 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2 | 氰化氢 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.09 | 1.9 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 0.57 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 11.9 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.95 | 达标 |
| DA160:G59、II20 镀锡线、铝基板清洗线、镀铜防锈线、水平化学沉铜线4# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.11 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0155 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 11.9 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 5.95 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 2.0 | 达标 |
| DA148:G53、II14 内回II前处理1#2#3#4#、蚀刻3#4# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 3.16 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0293 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 8.8 | 达标 |
| DA136:G52、II13 内回II蚀刻1#、前处理15#、蚀多层II棕化线3#4#、隔板胶清洗线3#4# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.24 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0127 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 8.8 | 达标 |
| DA158:G54、II15 VCP8#9# | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）表5 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.48 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0875 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
| DA117:G81 食堂蒸汽锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 12.5 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0041 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 66 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0221 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA118:G77、II38 热媒锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 8.1 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0114 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 71 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0985 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA120:G76、II37 蒸汽锅炉废气塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2014）表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 8.9 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0366 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 73 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2988 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 级 |  | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| DA137:G60、II21 HDI字符印刷干燥炉、回流焊1#2#3#4#、激光刻字机、FQC干燥炉3#4# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 12.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2394 | 31 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 0.71 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0131 | 76.5 | 达标 |
| DA132:G51、II12 内回I前处理1#、蚀刻1#2#、棕化1#、隔板胶清洗线1#2#、等离子清洗机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.12 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0131 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 8.8 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 浓度 | mg/m3 | 0.07 | 9.0 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0009 | 0.95 | 达标 |
| DA154:G55、II16 化学沉铜3#、水平去钻污 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.42 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0323 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 8.8 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 1.4 | 达标 |
| DA127:G50、II11 内回I前处理2#、化学分析、化学沉铜3# | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 1.68 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0232 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ＜5 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 8.8 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ＜0.5 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | - | 1.4 | 达标 |
| DA119 G80、食堂油烟排放口 | 《饮食业油烟排放标准（实行）》（GB18483- 2001）表2 | 油烟 | 浓度 | mg/m3 | 0.2 | 2.0 | 达标 |

| 项目名称 | 名幸电子（武汉）有限公司 2022年监督性监测(无组织废气) |  |  | 监测日期 | 2022年10月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1# | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.267 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | mg/m3 | 0.061 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | mg/m3 | ＜0.005 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.33 | 4.0 | 达标 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨气 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.017 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.262 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | mg/m3 | 0.055 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | mg/m3 | ＜0.005 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.23 | 4.0 | 达标 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨气 | mg/m3 | 0.24 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.018 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 |
| 3# | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.128 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | mg/m3 | 0.039 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | mg/m3 | ＜0.005 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.82 | 4.0 | 达标 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨气 | mg/m3 | 0.15 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 4# | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.150 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | mg/m3 | 0.039 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | mg/m3 | ＜0.005 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.83 | 4.0 | 达标 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨气 | mg/m3 | 0.12 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.011 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉红金龙印务股份有限公司 监督性监测（废水） |  |  | 监测日期 | 2022年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 综合污水排放口（DW004） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 | PH | 无量纲 | 6.7～6.8 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 27 | 400 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 154 | 500 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 34.9 | 300 | 达标 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 | 总磷 | mg/L | 0.27 | 8 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 12.4 | 45 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉红金龙印务股份有限公司 监督性监测（有组织废气） |  |  | 监测日期 | 2022年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| RTO炉废气排气筒 | 《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019） | 苯排放浓度 | mg/m3 | 0.039 | 1 | 达标 |
|  |  | 苯排放速率 | kg/h | 0.0026 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.407 | 15 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | 0.0259 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.935 | 15 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率 | kg/h | 0.0638 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物排放浓度 | mg/m3 | 3.23 | 50 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物排放速率 | kg/h | 0.2179 | 1 | 达标 |
| 2#制冷机排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 5.5 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.0099 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 106 | 240 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.1930 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉红金龙印务股份有限公司 监督性监测（无组织废气） |  |  | 监测日期 | 2022年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| ⭕1# | 《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019） | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.412 | 2.0 | 达标 |
| ⭕2# |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.630 | 2.0 | 达标 |
| ⭕3# |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.709 | 2.0 | 达标 |
| ⭕4# |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.688 | 2.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉红金龙印务股份有限公司 监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 57.4/46.0 | 70/55 | 达标 |
| 2# |  |  |  | 58.3/44.5 | 65/55 | 达标 |
| 3# |  |  |  | 60.3/46.1 | 65/55 | 达标 |
| 4# |  |  |  | 56.7/41.8 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（废水） |  |  | 监测日期 | 2022年8月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| DW002总排口 （8月16日） | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2 | PH | 无量纲 | 6.4~6.7 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 145 | 150 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 30 | 140 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.51 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 12.6 | 40 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 4.51 | 30 | 达标 |
| DW001车间设施排放口 |  | 总铅 | mg/L | <0.1 | 0.5 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年8月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼) | 是否达标 |
| 1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 64 | 65 | 达标 |
| 2# |  |  |  | 70 | 70 | 达标 |
| 3# |  |  |  | 72 | 65 | 超标 |
| 4# |  |  |  | 60 | 65 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（无组织废气） |  |  | 监测日期 | 2022年8月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 无组织上风向参照点1# | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.010 | / | / |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.00153 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.084 | / | / |
| 无组织下风向监控点2# |  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.013 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.00642 | 0.001 | 超标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.117 | 0.3 | 达标 |
| 无组织下风向监控点3# |  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.011 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.000486 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.117 | 0.3 | 达标 |
| 无组织下风向监控点4# |  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.009 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.000248 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.150 | 0.3 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（有组织废气） |  |  | 监测日期 | 2022年8月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA001铅粉 （8月16日） | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） | 铅及其化合物实测浓度 | mg/m3 | 0.00043 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.0000019 | / | / |
| DA002分片1（8月16日） |  | 铅及其化合物实测浓度 | mg/m3 | 0.111 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.0034 | / | / |
| DA003化成2（8月16日） |  | 硫酸雾实测浓度 | mg/m3 | 0.37 | 5 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.0063 | / | / |
| DA004和膏 |  | 铅及其化合物实测浓度 | mg/m3 | 0.0345 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00049 | / | / |
| DA005铸片 |  | 铅及其化合物实测浓度 | mg/m3 | 0.0018 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00004 | / | / |
| DA006化成1（8月16日） |  | 硫酸雾实测浓度 | mg/m3 | 0.46 | 5 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.0076 | / | / |
| DA007中密2（8月16日） |  | 铅及其化合物实测浓度 | mg/m3 | 0.0020 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.000048 | / | / |
| DA008充电1 |  | 硫酸雾实测浓度 | mg/m3 | 0.39 | 5 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.0064 | / | / |
| DA009充电2 |  | 硫酸雾实测浓度 | mg/m3 | 0.39 | 5 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.0086 | / | / |
| DA010中密1 |  | 铅及其化合物实测浓度 | mg/m3 | 0.0004 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.0000096 | / | / |
| DA0011焊接B线 （8月16日） |  | 铅及其化合物实测速率 | mg/m3 | 0.0011 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.000023 | / | / |
| DA0012焊接A线 （8月16日） |  | 铅及其化合物实测速率 | mg/m3 | 0.0664 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.0023 | / | / |
| DA0013分片2 （8月16日） |  | 铅及其化合物实测速率 | mg/m3 | 0.0015 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00018 | / | / |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（废水） |  |  | 监测日期 | 2022年9月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1#废水总排口 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表3 | PH | 无量纲 | 6.9～7.2 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 50 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 70 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.7 | / | / |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 2.62 | 10 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.89 | 15 | 达标 |
| 2#车间设施排放口 |  | 总铅 | mg/L | 0.0298 | 0.1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年9月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼) | 是否达标 |
| 1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 64.2 | 65 | 达标 |
| 2# |  |  |  | 64.3 | 70 | 达标 |
| 3# |  |  |  | 64.4 | 65 | 达标 |
| 4# |  |  |  | 61.4 | 65 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（有组织废气） |  |  | 监测日期 | 2022年9月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1#分片1废气排气筒A002 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.166 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.0054 | / | / |
| 2#中密1废气排气筒A010 |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0009 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00093 | / | / |
| 3#充电2废气排气筒A009 (9月28日) |  | 硫酸雾排放浓度 | mg/m3 | <0.20 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | / | / | / |
| 4#化成1废气排气筒A006 (9月28日) |  | 硫酸雾排放浓度 | mg/m3 | <0.20 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | / | / | / |
| 5#焊接A线废气排气筒DA0012 (9月28日) |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0279 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00002 | / | / |
| 6#焊接B线废气排气筒DA0011 (9月28日) |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0016 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00092 | / | / |
| 7#分片2废气排气DA0013 (9月28日) |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0016 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.000018 | / | / |
| 8#化成2废气排气DA003 (9月28日) |  | 硫酸雾排放浓度 | mg/m3 | 0.22 | 0.5 | 符合 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.0057 | / | / |
| 9#和膏废气排气DA004 (9月29日) |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0118 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00021 | / | / |
| 10#铅粉废气排气DA001 (9月29日) |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0068 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00015 | / | / |
| 11#充电1废气排气筒DA008 (9月29日) |  | 硫酸雾排放浓度 | mg/m3 | <0.20 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | / | / | / |
| 12#铸片1废气排气筒DA005 (9月29日) |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0073 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00015 | / | / |
| 13#中密2废气排气筒DA007 (9月29日) |  | 铅及其化合物排放浓度 | mg/m3 | 0.0115 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物排放速率 | kg/h | 0.00022 | / | / |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2022年监督性监测（无组织废气） |  |  | 监测日期 | 2022年9月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1#厂界上风向 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） | 颗粒物 | mg/m3 | 0.167 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.0003 | 0.001 | 达标 |
| 2#厂界下风向 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.283 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.00036 | 0.001 | 达标 |
| 3#厂界下风向 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.267 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.0009 | 0.001 | 达标 |
| 4#厂界下风向 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.300 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.0009 | 0.001 | 达标 |
| 5#厂界上风向 |  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.074 | 0.3 | 达标 |
| 6#厂界下风向 |  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.057 | 0.3 | 达标 |
| 7#厂界下风向 |  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.031 | 0.3 | 达标 |
| 8#厂界下风向 |  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.043 | 0.3 | 达标 |

| 项目名称 | 辉门摩擦产品有限公司 2022年监督性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2022年10月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 一厂废水总排口 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4； 氨氮执行 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） | PH | 无量纲 | 7.8 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化 学需氧量 | mg/L | 88 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 23 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 18.6 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.18 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.36 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 5.53 | 45 | 达标 |
| 二厂废水总排口 |  | PH | 无量纲 | 7.3 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 化 学需氧量 | mg/L | 114 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 29 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 25.0 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.93 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.51 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 10.4 | 45 | 达标 |

| 项目名称 | 辉门摩擦产品有限公司 2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年10月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 一厂1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1， 3类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 63.3/54.8 | 65/55 | 达标 |
| 一厂2 |  |  |  | 64.5/50.8 | 65/55 | 达标 |
| 一厂3 |  |  |  | 59.2/48.1 | 65/55 | 达标 |
| 一厂4 |  |  |  | 63.7/49.8 | 65/55 | 达标 |
| 二厂5 |  |  |  | 61.0/50.2 | 65/55 | 达标 |
| 二厂6 |  |  |  | 64.3/49.3 | 65/55 | 达标 |
| 二厂7 |  |  |  | 60.9/48.3 | 65/55 | 达标 |
| 二厂8 |  |  |  | 63.7/47.9 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 辉门摩擦产品有限公司 2022年监督性监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2022年10月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 一厂1#布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）表2 二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 13.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.4365 | 3.5 | 达标 |
| 一厂3#布袋除尘 (10月10日) |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 12.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2157 | 3.5 | 达标 |
| 一厂5#布袋除尘 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 15.2 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1400 | 3.5 | 达标 |
| 二厂1#布袋除尘 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 13.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1682 | 3.5 | 达标 |
| 二厂3#布袋除尘 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 13.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2152 | 3.5 | 达标 |
| 二厂5#布袋除尘 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1669 | 3.5 | 达标 |
| 二厂C4烧蚀 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 6.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0093 | 4.46 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ＜3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | － | 3.28 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 60 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0809 | 0.982 | 达标 |
| 二厂洗淋塔 (10月10日) |  | 酚类 | 浓度 | mg/m3 | 0.53 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0115 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.76 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0164 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 9.14 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1982 | 10 | 达标 |

| 项目名称 | 辉门摩擦产品有限公司（2个厂区） 2022年监督性监测(无组织废气) |  |  | 监测日期 | 2022年10月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2 | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.136 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.184 | 1.0 | 达标 |
| 2 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.272 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
| 3 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.236 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.350 | 1.0 | 达标 |
| 4 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.236 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.350 | 1.0 | 达标 |
| 5 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.144 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.200 | 1.0 | 达标 |
| 6 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.220 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.350 | 1.0 | 达标 |
| 7 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.229 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.350 | 1.0 | 达标 |
| 8 |  | 挥发性有机物 | mg/m3 | 0.287 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.334 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉华轩高新技术有限公司 2022年监督性监测（无组织废气） |  |  | 监测日期 | 2022年10月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界1# | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.379 | 1 | 达标 |
| 厂界2# |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.343 | 1 | 达标 |
| 厂界3# |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.254 | 1 | 达标 |
| 厂界4# |  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.288 | 1 | 达标 |
| 门窗外1# | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.74 | 6 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉华轩高新技术有限公司 2022年监督性监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2022年10月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 43.8/42.3 | 60/50 | 达标 |
| 2# |  |  |  | 57.0/46.4 | 60/50 | 达标 |
| 3# |  |  |  | 61.9/48.7 | 65/55 | 达标 |
| 4# |  |  |  | 59.4/47.5 | 65/55 | 达标 |