武汉经济技术开发区（汉南区）2024年污染源执法监测03

| 项目名称 | 湖北捷顺成科技有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年8月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 磷化废水处理系统进口 | / | 总镍 | mg/L | 0.14 | / | / |
| - 磷化废水处理系统出口 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1 | 总镍 | mg/L | ND | 1.0 | 达标 |
| - DW001废水排口进口 | / | 氨氮 | mg/L | 1.68 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.14 | / | / |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.56 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 39 | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 127 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.178 | / | / |
|  |  | 石油类 | mg/L | 5.93 | / | / |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 22.2 | / | / |
|  |  | 总锌 | mg/L | 1.07 | / | / |
|  |  | 总锰 | mg/L | 0.17 | / | / |
| - DW001废水排口出口 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1及表4，三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015，表1，B级标准 | 氨氮 | mg/L | 0.142 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.19 | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.45 | 70 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 400 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 500 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.065 | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.5 | 300 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.08 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | mg/L | ND | 5.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉高木汽车部件有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 2#涂装排放口DA011 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表 2 二级标准限值要求，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准，硫化氢、氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表2中标准 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 5.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.3448 | 3.98 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.469 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0317 | 3.52 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.253 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0171 | 1.14 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.90 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2634 | 11.4 | 达标 |
|  |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 1.12 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0756 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.71 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0479 | 0.33 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉千湖城分布式能源有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年8月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 废水总排口 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4，三级标准限值；氨氮、总磷、溶解性固体无限值要求，不作判定。 | pH值 | 无量纲 | 8.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.10 | 100 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.324 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.03 | / | / |
|  |  | 溶解性固体 | mg/L | 472 | / | / |

| 项目名称 | 武汉千湖城分布式能源有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年8月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界西1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类、4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 54.6 | 70 | 达标 |
| 厂界北2# |  |  | dB(A) | 43.8 | 65 | 达标 |
| 厂界北3# |  |  | dB(A) | 51.8 | 65 | 达标 |
| 厂界北4# |  |  | dB(A) | 53.1 | 65 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉千湖城分布式能源有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA003锅炉废气排气筒3# | 执行《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014，表3，燃气标准，氮氧化物执行《市生态环境保护委员会关于印发武汉市空气质量改善规划（2023-2025年）的通知》（武环委[2023]4号）相关限值要求 | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.9 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 5.5 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | ND | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 31 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 35 | 50 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度 | 浓度 | 级 | <1 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉新鸿环境工程有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 废水总排口DW001 | 执行《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598-2019，表2，间接排放；石油类、硒执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准；氰化物、总有机碳、磷酸盐无限值要求，不作判定。 | pH（无量纲） | 无量纲 | 8.2 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 100 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 200 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 5.2 | 50 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ND | / | / |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.509 | 30 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 总有机碳 | mg/L | 3.7 | / | / |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标 |
|  |  | 砷 | mg/L | 1.3×10-3 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 硒 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铬 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.60 | 1 | 达标 |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.50 | / | / |
|  |  | 铅 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/L | 0.39 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/L | 7.9×10-4 | 0.001 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉新鸿环境工程有限公司 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向（O1#） | 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，表2，无组织排放监控浓度限值要求 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.117 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向（O2#） |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.157 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向（O3#） |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.159 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向（O4#） |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.178 | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向（O1#） |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.44 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向（O2#） |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.52 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向（O3#） |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.59 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向（O4#） |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.75 | 4.0 | 达标 |
| 厂界上风向（O1#） | 执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表1，二级，新改扩建 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向（O2#） |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向（O3#） |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向（O4#） |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 0.06 | 达标 |
| 厂界上风向（O1#） |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.12 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向（O2#） |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向（O3#） |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.19 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向（O4#） |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
| 厂界上风向（O1#） |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向（O2#） |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向（O3#） |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向（O4#） |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉市东亚合成汽车部件有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1及表4，三级标准；氨氮、总磷无限值要求，不作判定。 | 化学需氧量 | mg/L | 423 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 144 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 94.3 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 37.2 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 6.24 | / | / |

| 项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 污水处理厂总进口 | / | 化学需氧量 |  | mg/L | 72 | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 19.0 | / | / |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 1.59 | / | / |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 24.2 | / | / |
| - 污水处理厂总排口 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表1，一级标准，A标准和表2标准。 | pH（无量纲） |  | 无量纲 | 7.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 水温 |  | ℃ | 30.2 | / | / |
|  |  | 色度 |  | 倍 | ＜2 | 30 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 |  | mg/L | 7 | 10 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 |  | mg/L | 20 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | mg/L | 4.4 | 10 | 达标 |
|  |  | 动植物油 |  | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 |  | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | mg/L | 0.121 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 0.225 | 5（8） | 达标 |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 0.17 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 1.40 | 15 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | MPN/L | 59 | 103 | 达标 |
|  |  | 总砷 |  | mg/L | 2.4×10-3 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总汞 |  | mg/L | ND | 0.001 | 达标 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总铬 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总镉 |  | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铅 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 烷基汞 | 甲基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |
|  |  |  | 乙基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表4，二级标准 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.17 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.26 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.22 | 1.5 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂区浓度最高处○5# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 2.83×10-4 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，2类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.1/49.7 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 51.3/48.8 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 45.6/43.9 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 47.2/47.8 | 60/50 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1#氧化沟排气筒DA001 | 执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表 2 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.63 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0113 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 2.20 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0394 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 1737 | 2000 | 达标 |

| 项目名称 | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，表2，无组织排放监控浓度限值要求；氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，二级新改扩建标准 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.192 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.335 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.350 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.349 | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0714 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.170 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.136 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.134 | 4.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 7.6×10-3 | 2.4 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 2.56×10-2 | 2.4 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 1.94×10-2 | 2.4 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 2.37×10-2 | 2.4 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 9.5×10-3 | 1.2 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 3.72×10-2 | 1.2 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 2.77×10-2 | 1.2 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 2.66×10-2 | 1.2 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.08 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.17 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.19 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.19 | 1.5 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 |

| 项目名称 | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼) | 是否达标 |
| 厂界南1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3、4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 55.6 | 65 | 达标 |
| 厂界东2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 56.1 | 70 | 达标 |
| 厂界北3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.2 | 70 | 达标 |
| 厂界西4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.4 | 65 | 达标 |

| 项目名称 | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 涂装主排气筒DA001 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2；挥发性有机物、苯系物排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019表2中标准限值。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 8.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.745 | 39 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 25 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 7.5 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.082 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0172 | 30 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.115 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0242 | 10 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.20 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.4602 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.310 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0648 | / | / |
| 中涂及清漆烘干强冷废气DA006 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019，表2 | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.098 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0008 | 11.6 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.120 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0010 | 3.8 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.73 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0322 | / | / |

| 项目名称 | 武汉华轩高新技术有限公司 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年8月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界○1# | 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，表2，无组织排放监控浓度限值要求 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.157 | 1.0 | 达标 |
| 厂界○2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.310 | 1.0 | 达标 |
| 厂界○3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.172 | 1.0 | 达标 |
| 厂界○1# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0104 | 4.0 | 达标 |
| 厂界○2# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0438 | 4.0 | 达标 |
| 厂界○3# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0133 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 污水总排口DW001 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2限值 | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 80~170 | 5000 | 达标 |
|  |  | pH值 | 无量纲 | 7.2~7.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 88 | 250 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 24.0 | 100 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 60 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 10.1 | / | / |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.20 | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.14 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND(0.05) | 10 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 2 | / | / |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ND(0.01) | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ND(0.004) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总余氯 | mg/L | 2.86 | / | / |

| 项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月11日-12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 武汉经济技术开发区污水处理厂总进口 | / | 化学需氧量 | mg/L | 125 | / | / |
|  |  | 总氮（以N计） | mg/L | 25.5 | / | / |
|  |  | 氨氮（以N计） | mg/L | 22.4 | / | / |
|  |  | 总磷（以P计） | mg/L | 2.57 | / | / |
| 武汉经济技术开发区污水处理厂总排口 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1一级A和表2标准限值 | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 | 10 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | ND(4) | 10 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | ND (0.06) | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND (0.06) | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND (0.05) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮（以N计） | mg/L | 11.8 | 15 | 达标 |
|  |  | 氨氮（以N计） | mg/L | 0.926 | 5 | 达标 |
|  |  | 总磷（以P计） | mg/L | 0.472 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 3 | 30 | 达标 |
|  |  | pH值 | 无量纲 | 6.8~7.1 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 20~80 | 1000 | 达标 |
|  |  | 总汞 | mg/L | ND (0.00004) | 0.001 | 达标 |
|  |  | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND (0.003) | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND (0.01) | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND (0.004) | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | mg/L | 0.0008 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND (0.05) | 0.1 | 达标 |
|  |  | 水温 | ℃ | 30.0 | / | / |

| 项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界东 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4二级限值 | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.13 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.007 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界南 |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.22 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界西 |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.007 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界北 |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 曝气池 |  | 甲烷 | 浓度 | % | 0.00023 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界东外1米处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 54/48 | 60/50 | 达标 |
| 厂界南外1米处 |  |  |  | 52/47 | 60/50 | 达标 |
| 厂界西外1米处 |  |  |  | 57/50 | 60/50 | 达标 |
| 厂界北外1米处 |  |  |  | 55/48 | 60/50 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 废水总排口 | 执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2间接排放限值 | pH值 | 无量纲 | 7.5~7.6 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 140 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.86 | 40 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.71 | 30 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.092 | 2.0 | 达标 |
| 车间废水处理设施排放口 | 执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2间接排放限值 | 总铅 | mg/L | ND(0.05) | 0.5 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA001铅粉废气排气筒 | 执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5铅蓄电池限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.6 | 30 | 达标 |
|  |  | 铅及其 化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0107 | 0.5 | 达标 |
| DA008充电1废气排气筒 | 执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5铅蓄电池限值 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.5 | 5 | 达标 |
| DA005铸片废气排气筒 | 执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5铅蓄电池限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.3 | 30 | 达标 |
|  |  | 铅及其 化合物 | 浓度 | mg/m3 | 8.28×10-3 | 0.5 | 达标 |
| DA012焊接A线废气排气筒 | 执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5铅蓄电池限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.9 | 30 | 达标 |
|  |  | 铅及其 化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.107 | 0.5 | 达标 |
| DA0014包片废气排气筒 | 执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5铅蓄电池限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.6 | 30 | 达标 |
|  |  | 铅及其 化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0133 | 0.5 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界东侧 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.225 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其 化合物 | 浓度 | mg/m3 | 3.73×10-4 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.024 | 0.3 | 达标 |
| 厂界南侧 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.293 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其 化合物 | 浓度 | mg/m3 | 2.85×10-4 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.037 | 0.3 | 达标 |
| 厂界西侧 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.232 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 铅及其 化合物 | 浓度 | mg/m3 | 5.76×10-4 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.027 | 0.3 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉长光电源有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间 | 标准限值昼间 | 是否达标 |
| 厂界东外1米处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3、4类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 62 | 70 | 达标 |
| 厂界南外1米处 |  |  |  | 68 | 70 | 达标 |
| 厂界西外1米处 |  |  |  | 65 | 65 | 达标 |
| 厂界北外1米处 |  |  |  | 61 | 65 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉亚心总医院有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 废水排口 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准限值；氨氮、色度参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准限值 | 粪大肠菌群数 | MPN/L | <20 | 5000 | 达标 |
|  |  | pH值 | 无量纲 | 6.4~6.8 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 45 | 250 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 9.4 | 100 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 31 | 60 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 31.4 | 45 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | ND(0.06) | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.22 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND(0.05) | 10 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 6 | 64 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ND(0.01) | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | ND(0.004) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总汞 | mg/L | ND (0.00004) | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND(0.003) | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND(0.01) | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND(0.004) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | mg/L | 0.0026 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND(0.05) | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总银 | mg/L | ND(0.03) | 0.5 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉亚心总医院有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界东外1米处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、4类限值〔dB(A)〕 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 58/54 | 70/55 | 达标 |
| 厂界南外1米处 |  |  |  | 59/47 | 60/50 | 达标 |
| 厂界西外1米处 |  |  |  | 59/48 | 60/50 | 达标 |
| 厂界北外1米处 |  |  |  | 63/53 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 辉门摩擦产品有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 一厂废水排放口DW001 | 执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级限值 | pH值 | 无量纲 | 7.2~7.4 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 80 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.5 | 300 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 500 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.23 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.79 | / | / |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 1.08 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND(0.05) | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 辉门摩擦产品有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 一厂5#布袋除尘废气排气筒DA003 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.012 | 3.5 | 达标 |
| 一厂4#布袋除尘废气排气筒DA004 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.016 | 3.5 | 达标 |
| 一厂2#洗淋塔废气排气筒DA011 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值，挥发性有机物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级非甲烷总烃限值，硫化氢、氨参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2限值 | 硫化氢 | 速率 | kg/h | 4.6×10-4 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 氨 | 速率 | kg/h | 0.015 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.074 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 8.9×10-4 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 酚类 | 浓度 | mg/m3 | ND(0.2) | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.10 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ND(0.5) | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.26 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.846 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 9.7×10-3 | 10 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 废水处理设施总排口DW002 | pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B 级标准限值；总铜执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值 | pH值 | 无量纲 | 7.5~7.8 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 20 | 400 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 136 | 500 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.08 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 22.6 | 45 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 31.1 | 70 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 6.56 | 8 | 达标 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND(0.01) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND(0.004) | / | / |
|  |  | 总铬 | mg/L | 0.508 | / | / |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND(0.01) | / | / |
| 废水处理设施总排口DW003 | 执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值 | 总镍 | mg/L | 0.042 | 0.5 | 达标 |
| 车间含铬排口DW004 | 执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值 | 六价铬 | mg/L | 0.086 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 总铬 | mg/L | 0.105 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 铬酸雾废气排口DA001 | 执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5限值 | 铬酸雾 | 浓度 | mg/m3 | ND(0.001) | 0.05 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.4 | 30 | 达标 |
| 硫酸雾废气排气口DA002 | 执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5限值 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.4 | 30 | 达标 |
| 注塑废气排气口DA006 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中非甲烷总烃标准限值 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.15 | 60 | 达标 |
| 锅炉废气排口DA005 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3标准限值 | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 2.0 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | ND | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧 化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 46 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 65 | 150 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度 | 浓度 | 级 | ＜1 | ≤1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界东侧 | 参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.209 | 4.0 | 达标 |
| 厂界南侧 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.598 | 4.0 | 达标 |
| 厂界西侧 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.221 | 4.0 | 达标 |
| 厂界北侧 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.088 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界东外1米处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61/51 | 65/55 | 达标 |
| 厂界南外1米处 |  |  |  | 60/52 | 65/55 | 达标 |
| 厂界西外1米处 |  |  |  | 61/52 | 65/55 | 达标 |
| 厂界北外1米处 |  |  |  | 54/52 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉凯骏服装集团有限责任公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年8月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 园区废水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值 | pH值（无量纲） | 无量纲 | 7.1~7.8 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 21 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 72.6 | 300 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 243 | 500 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 4 | / | / |
|  |  | 总氮 | mg/L | 54.3 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.51 | / | / |