武汉经济技术开发区（汉南区）2024年污染源执法监测04

| 项目名称 | 武汉成华汽车饰件有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 生活污水排放口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1及表4，三级标准；氨氮、总磷无限值要求，不作判定。 | pH | 无量纲 | 7.7 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 63 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 30 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 13.8 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 2.11 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.06 | / | / |

| 项目名称 | 武汉成华汽车饰件有限公司 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，表2，无组织排放监控浓度限值要求 | 非甲烷总经 | 浓度 | mg/m3 | 0.31 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 非甲烷总经 | 浓度 | mg/m3 | 0.81 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 非甲烷总经 | 浓度 | mg/m3 | 0.80 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 非甲烷总经 | 浓度 | mg/m3 | 0.75 | 4.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0035 | 2.4 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0259 | 2.4 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0292 | 2.4 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0187 | 2.4 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0069 | 1.2 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0490 | 1.2 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0368 | 1.2 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0336 | 1.2 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.170 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.340 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.324 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.330 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉成华汽车饰件有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 56.8/53.3 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 54.6/51.1 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61.6/51.8 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 58.3/50.8 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉成华汽车饰件有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 2#-A排气筒DA002 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表 2 二级标准限值要求 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 28.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.6741 | 10 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2142 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 3.41 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0811 | 3.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 2.26 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0537 | 1.0 | 达标 |
| 1#-A排气筒DA004 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 4.33 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2091 | 10 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 11.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.5730 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.124 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0060 | 3.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.157 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0076 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 废水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1及表4，三级标准；氨氮、总磷无限值要求，不作判定。 | 化学需氧量 | mg/L | 147 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 35 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 32.3 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 39.5 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 4.63 | / | / |

| 项目名称 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米北侧1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类、4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 65.6/54.4 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米西侧2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 68.3/54.7 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米南侧3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 55.8/53.4 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米东侧4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61.6/51.3 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 喷胶排气筒DA003 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表 2 二级标准限值要求 | 甲醇 | 浓度 | mg/m3 | 1.3 | 190 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0151 | 2.55 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 4.08 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0486 | 5 | 达标 |
| 注塑排气筒DA005 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015，表4 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.68 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0305 | / | / |

| 项目名称 | 武汉凌达压缩机有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 废水总排口DW002 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准 | pH | 无量纲 | 7.7 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 322 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 48 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 67.8 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.68 | 20 | 达标 |
|  |  | 总锰 | mg/L | 0.25 | 5 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.44 | 5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 14.4 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.24 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.097 | 20 | 达标 |
| 磷化废水预处理设施排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1，第一类污染物 | 总镍 | mg/L | ND | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 理研汽车配件（武汉）有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 含镍废水排放口DW005 | 执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，表2 | 总镍 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
| 含铬废水排放口DW001 | 执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，表2 | 总铬 | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2 | 达标 |
| 综合废水排放口DW002 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准 | pH | 无量纲 | 7.5 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 130 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 38 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 29.1 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.76 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 27.0 | / | / |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 2.15 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.124 | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.43 | / | / |
|  |  | 总氮 | mg/L | 34.1 | / | / |
|  |  | 总锰 | mg/L | 0.08 | 5 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.10 | 5 | 达标 |

| 项目名称 | 理研汽车配件（武汉）有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米北侧1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类、4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 56.7/53.8 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米东侧2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.9/54.3 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米南侧3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61.5/50.4 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米西侧4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 56.3/54.5 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 理研汽车配件（武汉）有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA001铬酸雾废气排放口 | 执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，表5 | 铬酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.014 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0002 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 2.02 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0302 | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 浓度 | mg/m3 | 2.44 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0351 | / | / |
| DA008标色废气排放口 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0817 | 4.94 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.151 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0013 | 4.36 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.261 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0023 | 1.42 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.10 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0188 | 14.2 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司（军山污水处理厂） 2024年执法监测(废水) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月27日~28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 污水处理厂总进口 | / | 化学需氧量 |  | mg/L | 93 | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 5.73 | / | / |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 1.29 | / | / |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 20.2 | / | / |
| - 污水处理厂总排口 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表1，一级标准，A标准和表2标准。 | pH |  | 无量纲 | 7.4 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 水温 |  | ℃ | 25.9 | / | / |
|  |  | 色度 |  | 倍 | 2 | 30 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 |  | mg/L | 7 | 10 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 |  | mg/L | 18 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | mg/L | 4.7 | 10 | 达标 |
|  |  | 动植物油 |  | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 |  | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | mg/L | 0.106 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 0.394 | 5（8） | 达标 |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 0.26 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 2.49 | 15 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | MPN/L | 58 | 103 | 达标 |
|  |  | 总砷 |  | mg/L | 2.2×10-3 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总汞 |  | mg/L | ND | 0.001 | 达标 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总铬 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总镉 |  | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铅 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 烷基汞 | 甲基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |
|  |  |  | 乙基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司（军山污水处理厂） 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月27日~28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表4，二级标准 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.014 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.13 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂区浓度最高处○5# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 1.78×10-4 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司（军山污水处理厂） 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月27日~28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，2类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 55.7/48.4 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.3/46.6 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.2/47.3 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 50.6/43.8 | 60/50 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司（黄陵污水处理厂） 2024年执法监测(废水) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月14日~15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 污水处理厂总进口 | / | 化学需氧量 |  | mg/L | 88 | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 15.8 | / | / |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 2.49 | / | / |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 22.8 | / | / |
| - 污水处理厂总排口 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表1，一级标准，A标准和表2标准，其中化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷执行地表水环境质量标准》GB 3838-2002，表1，Ⅳ类标准。 | pH |  | 无量纲 | 6.9 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 水温 |  | ℃ | 28.0 | / | / |
|  |  | 色度 |  | 倍 | ＜2 | 30 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 |  | mg/L | 7 | 10 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 |  | mg/L | 20 | 30 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | mg/L | 4.6 | 6 | 达标 |
|  |  | 动植物油 |  | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 |  | mg/L | 0.09 | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | mg/L | 0.095 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 0.308 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 0.06 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 11.0 | 15 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | MPN/L | 72 | 103 | 达标 |
|  |  | 总砷 |  | mg/L | 7×10-4 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总汞 |  | mg/L | ND | 0.001 | 达标 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总铬 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总镉 |  | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铅 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 烷基汞 | 甲基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |
|  |  |  | 乙基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司（黄陵污水处理厂） 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表4，二级标准 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.015 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.013 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.016 | 0.06 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.12 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.16 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 |
| 厂区浓度最高处○5# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 2.42×10-4 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司（黄陵污水处理厂） 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1#除臭塔排放口DA001 | 执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 1.85 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0079 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.95 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0044 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 1737 | 2000 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司（黄陵污水处理厂） 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米南侧▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，2类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.2/49.7 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米西侧▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 50.4/48.5 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米北侧▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 58.1/49.3 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米东侧▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 50.7/47.7 | 60/50 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 废水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.8 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.0 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.111 | / | / |
|  |  | 磷酸盐 （以P计） | mg/L | 0.17 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.096 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 2#涂装排气筒DA002 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，其中挥发性有机物参照非甲烷总烃标准。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1834 | 14.45 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.585 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0114 | 11.6 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.404 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0079 | 3.8 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.03 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0602 | 35 | 达标 |

| 项目名称 | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 污水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.4 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.08 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.151 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.69 | / | / |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.35 | 5 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.112 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 实轴排气筒DA003 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，其中挥发性有机物参照非甲烷总烃标准。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 6.2 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0841 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.83 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0523 | 10 | 达标 |
| 喷粉排气筒DA007 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 10.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0405 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 8 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0328 | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 11 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0447 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.78 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0110 | 10 | 达标 |

| 项目名称 | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 54.1/52.3 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 55.4/53.3 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 64.5/54.0 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 56.0/54.7 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉万宝井汽车部件有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 废水总排口DW003 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.2 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 324 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 41 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 72.1 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 5.33 | 20 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 1.08 | 100 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.13 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.45 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 16.1 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.15 | / | / |
|  |  | 磷酸盐（以p计） | mg/L | 2.17 | / | / |
| 二期磷化废水排口DW002 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1 | 总镍 | mg/L | ND | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉万宝井汽车部件有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 二期电泳槽废气排气筒DA052 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，其中挥发性有机物参照非甲烷总烃标准。 | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.077 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0016 | 3.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.097 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0020 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.70 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0555 | 10 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉万宝井汽车部件有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类、4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 62.4/54.7 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 63.7/54.0 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61.2/53.5 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61.7/49.3 | 65/55 | 达标 |