武汉经济技术开发区（汉南区）2024年污染源执法监测05

| 项目名称 | 日立安斯泰莫底盘系统（广州）有限公司 武汉分公司2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 含镍废水排放口DW002 | 执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，表2 | 总镍 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
| - 含铬废水排放口DW001 | 执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，表2 | 总铬 | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2 | 达标 |
| - 综合废水排放口DW003 | 执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，表2，磷酸盐、五日生化需氧量、总锰执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.4 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 80 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 3.0 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.221 | 15 | 达标 |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.03 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.149 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.06 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 2.00 | 20 | 达标 |
|  |  | 总锰 | mg/L | 0.06 | 5 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.52 | 1.5 | 达标 |

| 项目名称 | 日立安斯泰莫底盘系统（广州）有限公司 武汉分公司2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA003电泳废气排口 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.622 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0015 | 12.8 | 达标 |
| DA004电泳烘干废气 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 6.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0075 | 4.46 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 3.28 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 10 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0118 | 0.982 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.598 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0007 | 12.8 | 达标 |
| DA005 ROD废气排口 |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.636 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0039 | 12.8 | 达标 |
| DA001铬酸雾排放口 | 执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，表5，新建企业排放限值 | 铬酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.041 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0010 | / | / |

| 项目名称 | 中粮包装（武汉）有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年9月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 厂区废水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 63 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 16.4 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 2.20 | 20 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.47 | 100 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.56 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.14 | / | / |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 9.21 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.192 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 中粮包装（武汉）有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| RTO设备排放口DA001 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996，表2，二级标准，挥发性有机物执行《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》DB 42/1538-2019，表1，非甲烷总烃标准。 | 颗粒物 | 排放 浓度 | mg/m3 | 7.9 | / | / |
|  |  |  | 折算 浓度 | mg/m3 | 88.7 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1008 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 2.94 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 13 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1611 | 0.876 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.26 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0033 | 0.294 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.35 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0172 | 1 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度，级 |  | <1 | ≤1 | 达标 |
| 二线酸洗烘干排放口DA005 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996，表2，二级标准 | 颗粒物 | 排放 浓度 | mg/m3 | 9.3 | / | / |
|  |  |  | 折算 浓度 | mg/m3 | 28.1 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0221 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 7 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0169 | 0.77 | 达标 |

| 项目名称 | 中粮包装（武汉）有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 64.5/54.0 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 58.2/52.1 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 54.3/51.2 | 65/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 57.1/53.5 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉宏海科技股份有限公司（两器车间） 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA001两器车间排放口1 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 16.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0638 | 20.6 | 达标 |
| DA002两器车间排放口2 | 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996，表2，二级标准， | 颗粒物 | 排放 浓度 | mg/m3 | 3.9 | / | / |
|  |  |  | 折算 浓度 | mg/m3 | 12.6 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0321 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 35 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2849 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度，级 |  | <1 | ≤1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉宏海科技股份有限公司（两器车间） 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 64.4 | 65 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 64.8 | 65 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 63.7 | 65 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.8 | 65 | 达标 |

| 项目名称 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 涂装废气排放口DA011 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 7.2 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0491 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 6 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0410 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.867 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0059 | 10 | 达标 |
| 1#TO炉排放口DA015 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，颗粒物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996，表2，二级标准。 | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 6.6 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 30.4 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0852 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 72 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.9237 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.62 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0208 | 10 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） |  |  | <1 | ≤1 | 达标 |
| 2#TO炉废气排口DA024 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，颗粒物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996，表2，二级标准。 | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.9 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 30.1 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0588 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 23 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2770 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.51 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0182 | 10 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） |  |  | <1 | ≤1 | 达标 |

| 项目名称 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，无组织排限值要求 | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.14 | 0.20 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.16 | 0.20 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 0.20 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | 0.16 | 0.20 | 达标 |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第三工厂 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 三工厂污水总排放口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，一级标准。 | pH | 无量纲 | 7.6 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 2 | 50 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 33 | 100 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 70 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.8 | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.16 | 5 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | ND | 10 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.387 | 15 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.06 | / | / |
|  |  | 总氮 | mg/L | 3.17 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.094 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | mg/L | 0.13 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.17 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 3.33 | 10 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | mg/L | ND | 0.4 | 达标 |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第三工厂 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 3#RTO装置排放口DA005 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物、苯系物排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 5.7 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0262 | 14.45 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 9.65 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 2.85 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.014 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 6.2×10-5 | / | / |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.047 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0002 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.110 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0005 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.934 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0042 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.206 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0009 | / | / |
| 喷漆废气集中排气筒DA014 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物、苯系物排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 4.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 5.193 | 39 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 25 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 7.5 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.015 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0158 | / | / |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.072 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0762 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.070 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0740 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.41 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.494 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.196 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2081 | / | / |

| 项目名称 | 东风汽车有限公司武汉分公司（东风日产） 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 污水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表1及表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.7 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.9 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 总铜 | mg/L | 0.23 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | ND | 5.0 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.082 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.146 | / | / |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.06 | / | / |
|  |  | 溶解性固体 | mg/L | 580 | / | / |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 1.15 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车有限公司武汉分公司（东风日产） 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019，表3；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，无组织排放监控浓度限值要求；硫化氢、氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表1，二级，新改扩建 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0350 | 2 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0478 | 2 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0575 | 2 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0470 | 2 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.178 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.279 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.342 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.344 | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 2.2×10-3 | 0.1 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 3.6×10-3 | 0.1 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 2.9×10-3 | 0.1 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 4.1×10-3 | 0.1 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 1.5×10-3 | 0.6 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 5.4×10-3 | 0.6 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 5.7×10-3 | 0.6 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 4.8×10-3 | 0.6 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND | 0.2 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 3.8×10-3 | 0.2 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 3.9×10-3 | 0.2 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 3.0×10-3 | 0.2 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.011 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.011 | 0.06 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.15 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.23 | 1.5 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车有限公司武汉分公司（东风日产） 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类、4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 51.8 | 65 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 50.3 | 65 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.0 | 70 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.5 | 70 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车有限公司武汉分公司（东风日产） 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 涂装1#集中式排气筒DA002 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物、苯系物排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 7.2 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.555 | 60 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 39 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 12 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.023 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0081 | / | / |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.066 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0236 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.068 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0241 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.68 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.5960 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.202 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0720 | / | / |
| 树脂集中式排气筒DA008 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 5.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.8568 | 39 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 25 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 7.5 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.067 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0105 | 30 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.070 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0109 | 10 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.36 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2135 | 100 | 达标 |
| 涂装电泳/涂胶/清漆烘干RTO排气筒DA055 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物、苯系物排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 4.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1317 | 23 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 15 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 4.4 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.024 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0007 | / | / |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.079 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0022 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.086 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0024 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.66 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0475 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 0.246 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0070 | / | / |

| 项目名称 | 威斯卡特工业（中国）有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 综合污水排放口DW004 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.0 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 4 | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 65 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 25 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 18.3 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.73 | 20 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.21 | 100 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 23.6 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.37 | / | / |
|  |  | 总氮 | mg/L | 32.4 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.163 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 威斯卡特工业（中国）有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 砂处理除尘器排口DA001 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准，其中颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》GB39726-2020，表1，氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.2 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.3568 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.01 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1617 | 53 | 达标 |
|  |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 1.27 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2041 | 20 | 达标 |
|  |  | 酚类 | 浓度 | mg/m3 | 1.7 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2772 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ND | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 1.4 | 达标 |
| 涂芯烘干废气2#排口DA024 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 3.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0026 | 4.94 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 7 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0055 | 3.62 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 5 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0040 | 1.09 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车谷环境科技有限公司（汉南第二污水处理厂）2024年执法监测(废水) |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月12日~13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 污水处理厂总进口 | / | 化学需氧量 |  | mg/L | 21 | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 1.90 | / | / |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 0.14 | / | / |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 2.64 | / | / |
| - 污水处理厂总排口 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表1，一级标准，A标准和表2标准，其中化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷执行地表水环境质量标准》GB 3838-2002，表1，Ⅳ类标准。 | pH |  | 无量纲 | 8.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 水温 |  | ℃ | 24.7 | / | / |
|  |  | 色度 |  | 倍 | 2 | 30 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 |  | mg/L | 6 | 10 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 |  | mg/L | 11 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | mg/L | 3.5 | 10 | 达标 |
|  |  | 动植物油 |  | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 |  | mg/L | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | mg/L | 0.084 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 0.136 | 5（8） | 达标 |
|  |  | 总磷 |  | mg/L | 0.07 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 |  | mg/L | 0.78 | 15 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | MPN/L | 1.5×102 | 103 | 达标 |
|  |  | 总砷 |  | mg/L | 5.4×10-3 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总汞 |  | mg/L | ND | 0.001 | 达标 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/L | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总铬 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总镉 |  | mg/L | ND | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铅 |  | mg/L | ND | 0.1 | 达标 |
|  |  | 烷基汞 | 甲基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |
|  |  |  | 乙基汞 | mg/L | ND | 不得检出 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车谷环境科技有限公司（汉南第二污水处理厂）2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002，表4，二级标准 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 0.06 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.14 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂区浓度最高处○5# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 2.48×10-4 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车谷环境科技有限公司（汉南第二污水处理厂）2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1#除臭排气筒DA001 | 执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表2。 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 1.07 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0070 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.08 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0005 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 1737 | 2000 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉车谷环境科技有限公司（汉南第二污水处理厂）2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米南侧▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，2类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 58.0/48.9 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米西侧▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 56.6/47.6 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米北侧▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 54.1/44.4 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米东侧▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 52.5/46.5 | 60/50 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 综合废水总排放口DW002 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 105 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 17 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 29.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.84 | 20 | 达标 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.08 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 8.72 | / | / |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.16 | / | / |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 6.51 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 武汉工厂涂装车间喷漆室废气排气筒DA009 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物、苯系物排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019,表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 6.7 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 5.512 | 99.76 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 66 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 19.5 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.552 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.4673 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.450 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.3777 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.60 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.201 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 1.22 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.027 | / | / |
| 武汉工厂电泳炉进出口排风排气筒DA048 | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019,表2。 | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.608 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0114 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.570 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0107 | / | / |
|  |  | 苯系物 | 浓度 | mg/m3 | 1.42 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0267 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.80 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0528 | / | / |

| 项目名称 | 海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 喷漆房废气排放口DA004 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1949 | 7.61 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.075 | 12 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0016 | 1.1 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.062 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0013 | 6.48 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.139 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0030 | 2.12 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.899 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0194 | 20.6 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 厂区污水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 41 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 15 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 11.4 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.42 | 20 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.19 | 100 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.091 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 18.0 | / | / |
|  |  | 总氮 | mg/L | 31.0 | / | / |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.15 | / | / |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | ND | 5.0 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 1.77 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 总装涂胶废气排气筒DA005 | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB42/1539-2019,表2。 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 7.76 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0518 | / | / |
| 总装燃油加注废气排气筒DA006 | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB42/1539-2019,表2。 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 3.72 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0073 | 8.045 | 达标 |

| 项目名称 | 格力电器（武汉）有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 空调污水排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.8 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 176 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 31 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 50.2 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.19 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.73 | / | / |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.31 | / | / |
|  |  | 溶解性固体 | mg/L | 504 | / | / |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 9.69 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 格力电器（武汉）有限公司 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，表2，无组织排放监控浓度限值要求。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.170 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.340 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.335 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.344 | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.32 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.45 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.48 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.55 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 格力电器（武汉）有限公司 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼)/(夜) | 标准限值(昼)/(夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.2/54.2 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 57.0/49.2 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61.1/49.8 | 70/55 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61.1/50.7 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 格力电器（武汉）有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA039排口B22 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 5.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0628 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 3.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 1.1 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 4.26 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0503 | 14.2 | 达标 |
| DA042排口B4 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 9.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2850 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 3.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 1.1 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 9.89 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.3101 | 14.2 | 达标 |

| 项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院（军山） 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 污水处理站废水排放口DW001 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005，表2，预处理标准。 | pH | 无量纲 | 7.1 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 250 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 2 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 60 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.8 | 100 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 0.14 | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.209 | 10 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 7.16 | / | / |
|  |  | 余氯 | mg/L | 5.68 | 2~8 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ND | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 40 | 5000 | 达标 |

| 项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院（军山） 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005，表3。 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.004 | 0.03 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.03 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.011 | 0.03 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 0.03 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.13 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.19 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.25 | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | 0.04 | 0.1 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | 0.06 | 0.1 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | 0.07 | 0.1 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | 0.08 | 0.1 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 10 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 10 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 10 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 10 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 1.92×10-4 | 1 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 2.09×10-4 | 1 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 1.93×10-4 | 1 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 甲烷 | 浓度 | % | 1.97×10-4 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院（军山） 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼)/(夜) | 标准限值(昼)/(夜) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，2类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 51.3/43.9 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 54.1/47.1 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 53.4/45.1 | 60/50 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 52.5/45.8 | 60/50 | 达标 |

| 项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院（军山） 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 污水处理站废气排放口DA001 | 执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表2。 | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.13 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0007 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 1.42 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0078 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 1513 | 2000 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 新能源工厂2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 新能源工厂污水处理总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.6 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 92 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 25.8 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.85 | 15 | 达标 |
|  |  | 总铜 | mg/L | 0.06 | 2 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.112 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 5.55 | 45 | 达标 |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.15 | 8 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 8.94 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 新能源工厂2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 新能源工厂喷漆室废气排气筒DA009 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，其中甲苯、二甲苯、挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019，表1。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 6.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.846 | 49.5 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 32 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 9.75 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.286 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0768 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.706 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.1905 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.42 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.6476 | / | / |
| 新能源工厂RTO炉排气筒DA021 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，其中甲苯、二甲苯、挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019，表1。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 3.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0538 | 27.8 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 18 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 5.33 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.147 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0022 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.497 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0074 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.64 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0246 | / | / |

| 项目名称 | 九国春武汉包装科技有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 平板印刷排放口DA001 | 执行《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》DB 42/1538-2019，表1。 | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.017 | 1 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.83×10-4 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 1.58 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0169 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.69 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0395 | 1 | 达标 |

| 项目名称 | 神龙汽车有限公司武汉工厂 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 综合废水总排放口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 7.5 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.0 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.10 | 20 | 达标 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.08 | 5.0 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.292 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.127 | / | / |
|  |  | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.11 | / | / |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 4.03 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 神龙汽车有限公司武汉工厂 2024年执法监测（无组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向○1# | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019，表3，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，无组织标准，臭气浓度、硫化氢、氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93，表1，二级，新改扩建。 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.34 | 2.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.42 | 2.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.45 | 2.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.48 | 2.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.193 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.292 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.349 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.337 | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0014 | 0.6 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0040 | 0.6 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0045 | 0.6 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0026 | 0.6 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0016 | 0.2 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0041 | 0.2 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0049 | 0.2 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0030 | 0.2 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.011 | 0.06 | 达标 |
| 厂界上风向○1# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.07 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○2# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.13 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○3# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
| 厂界下风向○4# |  | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.23 | 1.5 | 达标 |

| 项目名称 | 神龙汽车有限公司武汉工厂 2024年监执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼) | 标准限值(昼) | 是否达标 |
| 厂界外1米▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 -2008 表1，3类、4类 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.7 | 70 | 达标 |
| 厂界外1米▲2# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 55.8 | 65 | 达标 |
| 厂界外1米▲3# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 60.2 | 70 | 达标 |
| 厂界外1米▲4# |  | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 59.3 | 70 | 达标 |

| 项目名称 | 神龙汽车有限公司武汉工厂 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 涂装车间喷涂废气综合排气筒DA068 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，其中甲苯、二甲苯、挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019，表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 6.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.042 | 85 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 55 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 16 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.934 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.4336 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.639 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2963 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.65 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.694 | / | / |
| 涂装车间RTO烘干排气筒DA083 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，其中甲苯、二甲苯、挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB 42/1539-2019，表2。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 7.7 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.2430 | 27 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 17.5 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 38 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.208 | 5.175 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.559 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0175 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.479 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0150 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.33 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0730 | / | / |

| 项目名称 | 万向（武汉）智造有限公司 2024年执法监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| - 废水总排口DW001 | 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，表4，三级标准。 | pH | 无量纲 | 8.0 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 24 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.5 | 300 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.807 | / | / |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.66 | / | / |
|  |  | 总氮 | mg/L | 5.73 | / | / |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.90 | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.311 | 20 | 达标 |

| 项目名称 | 万向（武汉）智造有限公司 2024年执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 总排放口DA001 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996，表2，二级标准，挥发性有机物执行非甲烷总烃标准。 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 3.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0483 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | -- | 0.77 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.0157 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.89×10-4 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.735 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.0090 | 10 | 达标 |
|  |  | 烟气黑度 （林格曼黑度，级） |  |  | <1 | / | / |

| 项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 （西区）2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年9月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 污水处理站上风向 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 》(GB 18918-2002)表4二级限值 | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.15 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.06 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | mg/m3 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 甲烷 | 百分比 | % | 0.0023 | 1 | 达标 |
|  |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | ND（0.03） | / | 达标 |
| 污水处理站下风向1# |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.20 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | mg/m3 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 甲烷 | 百分比 | % | 0.0025 | 1 | 达标 |
|  |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | ND（0.03） | / | 达标 |
| 污水处理站下风向2# |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.22 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | mg/m3 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 甲烷 | 百分比 | % | 0.0025 | 1 | 达标 |
|  |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | ND（0.03） | / | 达标 |
| 污水处理站下风向3# |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.20 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | mg/m3 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 甲烷 | 百分比 | % | 0.0026 | 1 | 达标 |
|  |  | 氯气 | 浓度 | mg/m3 | ND（0.03） | / | 达标 |

| 项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院（西区）2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年9月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界东外1米处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 57/49 | 60/50 | 达标 |
| 厂界南外1米处 |  |  |  | 64/52 | 70/55 | 达标 |
| 厂界西外1米处 |  |  |  | 57/47 | 60/50 | 达标 |
| 厂界北外1米处 |  |  |  | 55/46 | 60/50 | 达标 |

| 项目名称 | 铭祥汽车工业（武汉）有限公司一工厂 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA001涂装废气排气筒 | 执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1标准限值 | 苯 | 浓度 | mg/m3 | ND (2.0×10-3) | 1 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.8 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND (2.0×10-3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND (2.0×10-3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 甲苯与二 甲苯合计 | 浓度 | mg/m3 | ND (2.0×10-3) | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 5.1 | 达标 |
|  | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值 | 非甲烷 总烃 | 浓度 | mg/m3 | 25.4 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.5 | 46 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.13 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 13 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.8 | 达标 |
|  | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值 | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.33 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.019 | 20 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.037 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.2×10-3 | 1.3 | 达标 |
| DA003注塑废气排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5标准限值 | 非甲烷 总烃 | 浓度 | mg/m3 | 16.1 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.46 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.1 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.060 | / | / |

| 项目名称 | 铭祥汽车工业（武汉）有限公司一工厂 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向1# | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织监控浓度限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.220 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.89 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.361 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.10 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.383 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.07 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.382 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.07 | 4.0 | 达标 |
| 注塑厂房门外1m处 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.19 | 6.0 | 达标 |

| 项目名称 | 铭祥汽车工业（武汉）有限公司一工厂 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界东外1m处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 64/52 | 70/55 | 达标 |
| 厂界南外1m处 |  |  |  | 60/54 | 65/55 | 达标 |
| 厂界西外1m处 |  |  |  | 61/54 | 65/55 | 达标 |
| 厂界北外1m处 |  |  |  | 64/54 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| DW001废水处理设施总排口 | 执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级限值，氨氮、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 B级标准限值，苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表1间接排放限值 | pH值 | 无量纲 | 7.3~7.4 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 15 | 400 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 239 | 500 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 67.3 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 29.6 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.141 | / | / |
|  |  | 苯乙烯 | mg/L | ND(0.0006) | 0.6 | 达标 |
|  |  | 色度 | 倍 | 3 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND(0.05) | 20 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 32.1 | 70 | 达标 |

| 项目名称 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA004载体车间投料混合、造粒及烧结废气排放口 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.4 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.7×10-3 | 1.8 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.23 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 5.3×10-3 | 5 | 达标 |
| DA001水处理站废气排放口 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值，挥发性有机物参照执行非甲烷总烃限值 | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.94 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.019 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.078 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.5×10-3 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 1318 | 2000 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.94 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.071 | 5 | 达标 |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 浓度 | mg/m3 | 22.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.39 | 5 | 达标 |
| DA002 CPT车间聚合废气排放口 | 执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2限值 | 苯乙烯 | 浓度 | mg/m3 | ND (2.0×10-3) | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 浓度 | mg/m3 | 28.0 | 60 | 达标 |
| DA006载体车间整粒及分级废气排放口 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.6 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.7×10-3 | 1.8 | 达标 |
| DA008 CPT车间熔蜡废气排放口 | 执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2限值 | 非甲烷 总烃 | 浓度 | mg/m3 | 17.7 | 60 | 达标 |
| DA007载体车间包覆废气排放口 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.746 | 40 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.9×10-3 | 1.6 | 达标 |
| CPT车间砂磨、混合、筛分及包装粉尘排放口 | 执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.3 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 7.8×10-3 | / | / |
| CPT车间干燥废气排放口 | 执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.8 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.010 | / | / |
| DA009锅炉废气排气筒 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3限值 | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.3 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.4 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.2×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | ND | 50 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧 化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 26 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 28 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.063 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | ≤1 | 达标 |

| 项目名称 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界东 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级新扩改建限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.354 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND(5×10-4) | 2.4 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.70 | 6 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | 浓度 | mg/m3 | ND(5×10-4) | / | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.10 | 1.5 | 达标 |
| 厂界南 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.350 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND(5×10-4) | 2.4 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.69 | 6 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | 浓度 | mg/m3 | ND(5×10-4) | / | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.14 | 1.5 | 达标 |
| 厂界北 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.431 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND(5×10-4) | 2.4 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.97 | 6 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | 浓度 | mg/m3 | ND(5×10-4) | / | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.19 | 1.5 | 达标 |

| 项目名称 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界东外1米处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 62/54 | 65/55 | 达标 |
| 厂界南外1米处 |  |  |  | 59/53 | 65/55 | 达标 |
| 厂界西外1米处 |  |  |  | 62/54 | 65/55 | 达标 |
| 厂界北外1米处 |  |  |  | 65/53 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第一工厂 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| DW001含镍废水车间排口 | 执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1限值 | 总镍 | mg/L | 0.039 | 1.0 | 达标 |
| DW002一工厂污水总排口 | 执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4一级限值 | pH值 | 无量纲 | 8.0~8.3 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | ND(4) | 70 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 100 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.2 | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.17 | 5 | 达标 |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 0.04 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND(0.05) | 5.0 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.170 | 15 | 达标 |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第一工厂 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA010 1#RTO炉废气排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值；挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.035 | 16 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 3 | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.051 | 11 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 27 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.45 | 3.2 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.36 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.040 | / | / |
| DA012 2#、3#RTO炉废气排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值；挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值；苯、甲苯与二甲苯执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539-2019)表1限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.7 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.050 | 16 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 11 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 10 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.29 | 3.2 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.904 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.026 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.074 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.2×10-3 | / | / |
|  |  | 甲苯与 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.070 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.0×10-3 | / | / |
| DA011 4#RTO炉废气排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值；挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值；苯、甲苯与二甲苯执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539-2019)表1限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.8 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 9.5×10-3 | 16 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 11 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 7 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.036 | 3.2 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.73 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.015 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.112 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 6.1×10-4 | / | / |
|  |  | 甲苯与 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.177 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 9.5×10-4 | / | / |
| DA009电泳废气排气筒 | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.19 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.021 | / | / |
| DA029清漆A线烘干炉燃气废气排气筒 | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.6×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 98 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.11 | 3.2 | 达标 |
| DA032清漆B线烘干炉燃气废气排气筒 | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.1 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.7×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 134 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.16 | 3.2 | 达标 |
| DA050上涂烘干强冷废气排气筒2# | 挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值；苯、甲苯与二甲苯执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539-2019)表1限值 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.53 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.035 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.055 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.2×10-3 | / | / |
|  |  | 甲苯与 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.103 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.3×10-3 | / | / |
| DA049上涂烘干强冷废气排气筒1# | 挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值；苯、甲苯与二甲苯执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539-2019)表1限值 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.73 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.039 | / | / |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.029 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 6.5×10-4 | / | / |
|  |  | 甲苯与 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.440 | 15 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.010 | / | / |
| DA045电泳烘干强冷废气排气筒 | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.08 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.043 | / | / |
| DA015电泳烘干炉燃气废气排气筒3# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.8 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.0 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.3×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 92 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.12 | 3.2 | 达标 |
| DA031清漆A线烘干炉燃气废气排气筒 | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.9 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.7 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.8×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 68 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.065 | 3.2 | 达标 |
| DA014电泳烘干炉燃气废气排气筒2# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.6 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.4 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.1×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 107 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.14 | 3.2 | 达标 |
| DA033清漆B线烘干炉燃气废气排气筒2# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.9 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.3×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 70 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.064 | 3.2 | 达标 |
| DA046密封胶烘干强冷废气排气筒 | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.173 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.9×10-3 | / | / |
| DA048中涂烘干强冷废气排气筒 | 执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.37 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.069 | / | / |
| DA016电泳烘干炉燃气废气排气筒4# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.0 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.1 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.6×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 105 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.14 | 0.88 | 达标 |
| DA034清漆B线烘干炉燃气废气排气筒3# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.0 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 3.7 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.2×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 68 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.075 | 0.88 | 达标 |
| DA013电泳烘干炉燃气废气排气筒1# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 4.3 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.2×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 44 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.067 | 0.88 | 达标 |
| DA020中涂烘干炉燃气废气排气筒2# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.9 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.1 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.4×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 131 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.17 | 0.88 | 达标 |
| DA024中涂烘干炉燃气废气排气筒6# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.7 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.0 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.4×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 110 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.16 | 3.2 | 达标 |
| DA057液态蜡烘干废气排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.015 | 16 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 11 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.2 | 达标 |
| DA022中涂烘干炉燃气废气排气筒4# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.9 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.6 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.3×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 98 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.11 | 3.2 | 达标 |
| DA042返修烘干废气排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值；挥发性有机物执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）表2限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.3 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.019 | 16 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 11 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | / | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 3.2 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.572 | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 8.4×10-3 | / | / |
| DA017电泳烘干炉燃气废气排气筒5# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.1 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 4.0 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.7×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 67 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.091 | 3.2 | 达标 |
| DA023中涂烘干炉燃气废气排气筒5# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.7 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.7 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.4×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 134 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.18 | 3.2 | 达标 |
| DA018电泳烘干炉燃气废气排气筒6# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.5 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 8.4 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.2×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 21 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.031 | 3.2 | 达标 |
| DA019中涂烘干炉燃气废气排放口1# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.9 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.7×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 128 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.16 | 3.2 | 达标 |
| DA025色漆A线闪干炉燃气废气排气筒1# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.0 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.5 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.6×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 116 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.16 | 3.2 | 达标 |
| DA027色漆B线闪干炉燃气废气排气筒1# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.1 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.9×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 187 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.24 | 3.2 | 达标 |
| DA026色漆A线闪干炉燃气废气排气筒2# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.8 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 3.2 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.5×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 88 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.12 | 3.2 | 达标 |
| DA028色漆B线闪干炉燃气废气排放口2# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.5 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.0 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.2×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 139 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.20 | 3.2 | 达标 |
| DA021中涂烘干炉燃气废气排气筒3# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.5 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 3.4 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.0×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 44 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.061 | 3.2 | 达标 |
| DA030清漆A线烘干炉燃气废气排气筒2# | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2限值；氮氧 化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 烟尘 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.7 | / | / |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.5 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.3×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 112 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.16 | 3.2 | 达标 |
| DA051焊接废气排气筒2# | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.4 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 9.9×10-3 | 5.9 | 达标 |
| DA071焊接废气排气筒1# | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.049 | 5.9 | 达标 |
| DA085高压1#-4#烟雾收集装置废气排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.7 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.075 | / | / |
| DA081 LP1#除尘除臭系统排气筒 | 颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1铸件热处理标准限值；甲醛执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.6 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.032 | / | / |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ND(0.1) | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 1.0 | 达标 |
| DA084 2#T6热处理1#排气筒 | 执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1铸件热处理标准限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.4 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 4.7×10-4 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | / | 300 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
| DA082污水处理站臭气排气筒 | 执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.46 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 4.6×10-3 | 4.9 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 0.044 | / | / |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 4.4×10-4 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 无量纲 | 631~851 | 2000 | 达标 |
| DA079 2#T6热处理2#排气筒 | 执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1铸件热处理标准限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 3.1 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.1×10-3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 100 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 300 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | / | / |
| DA080 LP2#除尘除臭系统排气筒 | 颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1铸件热处理标准限值；甲醛执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 3.0 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.12 | / | / |
|  |  | 甲醛 | 浓度 | mg/m3 | ND(0.1) | 25 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 1.0 | 达标 |
| DA087尾气检查废气排放口 | 执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1铸件热处理标准限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.8 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 2.1×10-3 | 4.7 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 240 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 1.0 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.410 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 4.7×10-4 | 14 | 达标 |
| DA092缸体2线（前半段）废气排放口 | 执行《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012)表3油雾标准限值 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.4 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.3×10-3 | / | / |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第一工厂 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向1# | 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级新扩改建限值，苯、甲苯、二甲苯执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539-2019)表3限值，挥发性有机物参照执行《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3非甲烷总烃限值 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.056 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | ND(0.004) | 0.2 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.229 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.57 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.175 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.35 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.052 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.043 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.019 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.389 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.87 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.411 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.41 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.098 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.077 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.037 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.388 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.88 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.216 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.35 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.063 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.046 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.021 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.390 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.84 | 4.0 | 达标 |

| 项目名称 | 东风本田汽车有限公司第一工厂 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界南外1m处1# | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 60/54 | 70/55 | 达标 |
| 厂界南外1m处2# |  |  |  | 60/54 | 70/55 | 达标 |
| 厂界西外1m处3# |  |  |  | 59/53 | 70/55 | 达标 |
| 厂界西外1m处4# |  |  |  | 62/53 | 70/55 | 达标 |
| 厂界北外1m处5# |  |  |  | 62/53 | 70/55 | 达标 |
| 厂界北外1m处6# |  |  |  | 61/53 | 70/55 | 达标 |

| 项目名称 | 亿钧耀能新材（武汉）有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA007白云石粗碎2#废气排气筒 | 执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)表1原料称重、配料、碎玻璃及其他通风生产设施限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.7 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.015 | / | / |
| DA008石灰石中碎废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.0 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.020 | / | / |
| DA031铁粉废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.3 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 6.4×10-3 | / | / |
| DA027铁粉备用废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.8 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.4×10-3 | / | / |
| DA010石灰石粗碎废气排筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.6 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 4.1×10-3 | / | / |
| DA009白云石细碎1#废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.014 | / | / |
| DA026芒硝备用废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.8 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 3.5×10-3 | / | / |
| DA030芒硝投料废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.4 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 5.4×10-3 | / | / |
| DA011白云石中碎3#废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.5 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.012 | / | / |
| DA012石灰石细碎废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.1 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 8.0×10-3 | / | / |
| DA001纯碱上料废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.7 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.013 | / | / |
| DA002长石上料废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.9 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.015 | / | / |
| DA005纯碱转运废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.4 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 8.9×10-3 | / | / |
| DA022纯碱投料1#废气排气筒 |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.0 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.021 | / | / |

| 项目名称 | 亿钧耀能新材（武汉）有限公司 2024年执法监测(无组织废气) |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界上风向1# | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织监控浓度限值，氨参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级新扩改建限值 | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.10 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | ND (0.05) | 0.20 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 浓度 | ug/m3 | 1.6 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.242 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.16 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | ND (0.05) | 0.20 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 浓度 | ug/m3 | 1.8 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.356 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.20 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | ND (0.05) | 0.20 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 浓度 | ug/m3 | 1.9 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.367 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.14 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | ND (0.05) | 0.20 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 浓度 | ug/m3 | 1.8 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.378 | 1.0 | 达标 |

| 项目名称 | 亿钧耀能新材（武汉）有限公司 2024年执法监测（噪声） |  |  | 监测日期 | 2024年10月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 昼间/夜间 | 标准限值昼间/夜间 | 是否达标 |
| 厂界东外1m处 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类限值 | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 57/52 | 65/55 | 达标 |
| 厂界南外1m处 |  |  |  | 60/54 | 70/55 | 达标 |
| 厂界西外1m处 |  |  |  | 55/52 | 65/55 | 达标 |
| 厂界北外1m处 |  |  |  | 61/53 | 65/55 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉名杰模塑有限公司 2024年执法性监测(废水) |  |  | 监测日期 | 2024年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| DW001废水总排口 | 执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级限值；氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 B级标准限值 | pH值 | 无量纲 | 7.0~7.2 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 400 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.5 | 300 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 34 | 500 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.20 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 12.0 | 45 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.225 | 20 | 达标 |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 0.81 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND(0.05) | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.940 | 8 | 达标 |

| 项目名称 | 武汉名杰模塑有限公司 2024执法监测（有组织废气） |  |  |  | 监测日期 | 2024年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气点位 | 执行标准 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| DA002热洁炉废气排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级限值，挥发性有机物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级非甲烷总烃限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.5 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.7×10-3 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 二氧 化硫 | 浓度 | mg/m3 | ND(3) | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氮氧 化物 | 浓度 | mg/m3 | / | 550 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | / | 0.77 | 达标 |
|  |  | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 1.35 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 1.5×10-3 | 10 | 达标 |
| DA009注塑废气排气筒 | 参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5非甲烷总烃限值。 | 挥发性 有机物 | 浓度 | mg/m3 | 3.13 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 速率 | kg/h | 0.018 | / | / |